Изготовление дубовых рюмочек.

Изготовление рюмочек.

Нарезаем дубовую доску на бруски 5,5 х 5,5 х 33 см. Зажимаем заготовку в токарный станок и придаем ей форму цилиндра Ø 4,5 мм. Зажимаем заготовку в токарный патрон. Придаём заготовке дальнейшую форму рюмки. Вырезаем и выжигаем узор на кромке. Просверливаем отверстие в кромке . Шлифуем, полируем опилками и пропитываем воском рюмку. Отрезаем рюмку и шлифуем торец. Изготавливаем таких 6 рюмок.

Изготовление тарелки.

Отпиливаем от сосновой доски квадрат 21 х 21 х 3 см. Прикручиваем к центру квадрата планшайбу, зажимаем в токарный станок и обтачиваем до тех пор, пока не будет биений. Вытачиваем внутреннюю часть тарелки. Шлифуем, полируем опилками и создаём рисунок при помощи газовой горелки. Покрываем воском. Снимаем тарелку с планшайбы и шлифуем дно.

Изготовление ручки.

Зажимаем брус из яблоневого дерева в токарный станок. Придаём заготовке дальнейшую форму ручки. Создаём узор при помощи проволоки. Шлифуем  и полируем опилками ручку. Приклеиваем клеем ручку к тарелке.

Получаем готовый набор дубовых рюмочек.